Расширенное описание кейса

Коммерческая авиакомпания эксплуатирует парк легких беспилотных и опционально-пилотируемых воздушных судов, которые доставляют грузы в удаленные и труднодоступные районы: таежные поселки, геологоразведочные лагеря, арктические метеостанции, высокогорные базы.

Маршруты проходят над обширными безориентирными пространствами: тайгой, тундрой, степями, горными плато, где наземная инфраструктура отсутствует. Основной навигационный источник - глобальная навигационная система - на этих территориях регулярно отказывает по целому ряду причин:

в высоких широтах геометрия спутниковых группировок неблагоприятна, точность падает до десятков метров;

в горных ущельях и над глубокими долинами видимое небо сокращено до небольшого окна;

вблизи объектов с мощным радиооборудованием, например промышленных зон, возможен непреднамеренный или намеренный спуфинг/джамминг ГНСС-сигнала;

в условиях сильной облачности и геомагнитных бурь прием сигнала ГНСС ухудшается.

При этом воздушное судно должно знать свои координаты, скорость, направление движения и иметь возможность скорректировать курс для успешного выполнения задачи.

За 48 часов командам необходимо разработать алгоритм, который в реальном времени или постфактум, для анализа полета, по данным простого радиовысотомера и цифровой карты рельефа определяет:

текущий вектор скорости воздушного судна: куда летит воздушное судно и с какой скоростью;

точную географическую привязку к карте: координаты x, y, чтобы была возможность скорректировать курс полета.

Вводные данные

Цифровая модель рельефа

Цифровую модель рельефа можно получить из открытых источников:

Copernicus GLO-30 Digital Elevation Model;

SRTM (Shuttle Radar Topography Mission);

ALOS (AW3D30).

Данные радиовысотомера

Данные радиовысотомера необходимо сгенерировать самостоятельно и подать на вход алгоритма в формате NMEA-0183 v3.

Пример сообщения:

$GPGGA,123519.111,,,,,,,,545.4,M,46.9,M,,*47

Где 545.4 - высота, M - единица измерения в метрах.

Частота сообщений: 1-10 Гц.

Высота по барометру: 1500 метров. Это абсолютная высота полета над уровнем моря.

Что нужно разработать

За 48 часов необходимо разработать программное обеспечение, которое на основе карты и данных радиовысотомера:

Преобразует данные радиовысотомера в профиль абсолютных высот рельефа вдоль трассы полета.

Реализует алгоритм корреляции:

строит эталонные профили для всех возможных направлений из произвольной стартовой точки в центре карты;

азимут перебирается от 0 до 360 градусов с шагом 1 градус;

находит угол и смещение, при котором коэффициент корреляции максимальный.

Вычисляет вектор движения:

скорость в метрах в секунду;

путевой угол, азимут;

путевую скорость.

Визуализирует результат:

рисует тепловую карту коэффициентов корреляции по всем направлениям;

накладывает найденную траекторию на карту высот.

Дополнительно можно реализовать

фильтр Калмана для сглаживания шумов;

самооценку точности;

адаптацию к плоскому рельефу;

оптимизацию времени расчета для маломощного бортового вычислителя;

другие улучшения, которые помогут решению быть точнее, устойчивее и удобнее.

Мы накапливаем сырые данные в буфере, затем производим над профилем аффинные преобразования (повороты и сдвиги) в области ошибки. Определяем тепловую карту корреляции. Из тепловой карты извлекаем максимумы как измерения координат, оцениваем их надёжность и подаём в фильтр Калмана, который, учитывая историю и физику движения, отбрасывает не те варианты и определяет истинную координату, направление и скорость.